6. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
optikai elven működő kontakt szög mérő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)
7. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. elvárt mérhető paraméterek:felületi feszültség, felületi szabadenergia, kontakt szög
	
	

	2. a berendezés legyen alkalmas vékony síklapok felületén való mérésre (szűrőpapír, szűrőmembránok)
	
	

	3. kontakt szög mérési tartomány 0-180 fok
	
	

	4. felületi feszültség mérési tartomány 0.01-800 mN/m, vagy szélesebb
	
	

	5. szoftveresen vezérelt adagolóberendezés; és állítható erősségű megvilágítás
	
	

	6. manuálisan 3 dimenzióban állítható mintatartó asztal
	
	

	7. 1/2" CCD nagysebességű (minimum 70 fps) digitális kameramodul optikai zajszűrővel
	
	

	8. RS232 vagy USB interfész számítógépes kommunikációhoz
	
	

	9. a berendezés tartalmazza a készüléknek megfelelő vezérlő és adtaelemző szoftvert
	
	

	10. tápfeszültség: 200-240 V, 50-60 Hz
	
	

	11. garancia minimum 12 hónap
	
	

	12. 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


