2. részajánlati kör
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
InBody 230 (1 db) (magyarul: izom-zsírtömeg mérő) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,
(Dr. Varga Csaba kutatócsoport v. labor)
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. InBody 230
	azonos
	

	1. Paraméterek 


	azonos
	Súly, Vázizom tömeg, Testzsír tömeg, Teljes testvíz, Zsírmentes tömeg, 

Testtömeg index, Testzsír-százalék, Derék-csípô arány (WHR), Alapanyagcsere 

energiaigénye (BMR), A Zsír és a Zsírmentes tömeg szegmentált analízise (jobb 

kar, bal kar, törzs, jobb láb, bal láb), Zsírszabályozás, Izomszabályozás, Minden 

egyes szegmens impedanciája

	2. Elektróda rendszer 

Frekvencia 20, 100 kHz


	azonos
	Tetrapoláris, 8 ponton érintkezô elektródák

	3. Alkalmazott áramerôsség 


	azonos
	330 µA

	4. Tápáram 


	azonos
	Bemenô áram:   100–240V váltóáram, 50/60 Hz, 1,2A 

Kimenô áram:    12V egyenáram, 3,5A



	5. Input interfész 


	azonos
	Billentyûzet

	6. Külsô interfész 


	azonos
	RS-232C 1EA, USB Slave 1EA, USB Host 1EA

	7. Nyomtató 


	azonos
	A Biospace által javasolt nyomtatók, hônyomtatók (opcionális)

	8. Méretek 


	azonos
	356(Sz) x 843(H) x 984(M) mm

	9. Súly 


	azonos
	Kb. 14,5 kg

	10. Mérési idô 


	azonos
	30 másodperc

	11. Üzemi körülmények 


	azonos
	10–40 °C, 30–80% relatív páratartalom., 500–1060 hPa

	12. Tárolási körülmények


	azonos
	0–40 °C, 30–80% relatív páratartalom., 500–1060 hPa

	13. Alkalmazható súly tartomány 


	azonos
	10–250 kg

	14. Alkalmazható életkor tartomány 


	azonos
	3–99 év

	15. Alkalmazható magasság tartomány 

	azonos
	85–220 cm


