A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
Oldószereknek ellenálló ultraszűrő berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Mérnöki Kar –Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. Kisméretű laboratóriumi berendezés, amelynek legfontosabb méretei a következőek:

-hengeres kialakítású, a készülék alap és fedő lapja max. 120 mm átmérőjű, max 170 mm magas
	
	

	2. a berendezés legyen alkalmas 76 mm-es ultraszűrő és mikroszűrő, különböző alapanyagú (beleértve a cellulóz és poliészter alapanyagokat is) köralakú lapmembránokkal való szűrési kísérletek kivitelezésére folyadék mintákból
	
	

	3. a készülék membrántartóval rendelkezik amely a membrán behelyezését és eltávolítását segíti
	
	

	4. a szűrendő oldat térfogata min. 300 cm3 , a szűrőfelület min. 40 cm2 
	
	

	5. a berendezés anyaga boroszilikát üveg, amely lehetővé teszi a szűrési folyamat vizuális követését, a készülék egyéb, az oldattal érintkező alkatrészei magas hőmérsékletnek és korróziónak ellenálló anyagokból, nemesacélból vagy teflonból készülnek 
	
	

	6. a készülék rendelkezik beépített, eltávolítható keverőbottal, amely alkalmas a készülékben lévő folyadék külső mágneses keverő berendezéssel történő homogenizálására
	
	

	7. - maximális nyomás min. 6 bar, a készülék rendelkezzen túlnyomásvédő szeleppel, 6 mm-es pneumatikus csatlakozóval és a folyadék betöltésére alkalmas zárható feltöltő nyílással
	
	

	8. garancia minimum 12 hónap
	
	


