A Szegedi Tudományegyetem ……………./2014/SZTE. számú,
Perfúziós perisztaltikus pumpa pumpafejjel készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	Perfúziós perisztaltikus pumpa pumpafejjel
	
	

	Változtatható sebességű pumpa

Forgási sebesség (min/max): 6/600

Minimális áramlási sebesség (flow rate): 1 ml/perc

Maximális flow rate: 3400 ml/perc

kétirányú forgás

Motor teljesítmény: minimum 75 W

Csatlakoztatható pumpafejek száma: minimum 2

Elvárt házméret: max 28 x 22 x 22 cm
Kiegészítők:

- forgási sebesség kijelzők

- teljesítmény szabályzó

- sebesség szabályzó

- vízhatlan műanyag ház

Sztenderd  L/S 14 méretű csőhöz való pumpafej


	
	


