In vitro elektrofiziológiai mérőműszer együttes készülék beszerzése

A beszerzés tárgyának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	In vitro elektrofiziológiai mérőműszer együttes
	
	

	Az in vitro mérőműszer együttes két különálló egységből, egy patch-clamp biológiai erősítőből, és egy analóg-digitál-analóg digitalizáló-adatregisztráló egységből áll. A két egység nem szétválasztható, és két külön forrásból nem beszerezhető.

1. Axon-Axopatch200B sejtionáram és akciós potenciál mérésére alkalmas patch-clamp erősítő. Kötelező tulajdonságok:
– hűthető előerősítő fej

· Soros ellenállás kompenzáció

· Dual speed current-clamp mód

· Integrált „seal-test” regisztrálás

· pipetta kompenzáció lehetőség

· Sejt kompenzáció lehetőség

· 4-pólusús Bessel szűrőegység

· Két pipetta tartó fej

·  Kézikönyv

2. Analóg digitál-analóg DIGIDATA 1550 alacsony zajszinten működöd adatregistráló  egység:
·  16-BIT, 
· Sampling rate 500kHZ x 8 channel
·  USB 2.0 PCI card, USB 2.0 cable,
· külső automatikusan működő ki- bekapcsoló kábellel
· Kézikönyv

	
	


