Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Tárgy: műszaki specifikáció kalapácsos talajdaráló rendszerhez
Elvárások:

Légszáraz, nagy keménységű talajok (agyag, nehézagyag) töréséhez, darálásához.

Mobilis, tetszőlegesen telepíthető rendszer. A daráló legyen képes folyamatos üzemre, ami a nagy mintafeldolgozást (mintaáteresztő képességet) teszi lehetővé. Két minta őrlése között ne kelljen a készüléket megállítani, kitisztítani ( =időveszteség ). A készülék kapacitása óránként ~30 minta minimum legyen, mintánként 1kg, beleértve a keresztszennyeződés megszüntetését. Motor teljesítménye: 230V 1,5kW. Motor fordulata: 6000/perc. Előírásoknak megfelelően az aprított talaj szitára érkezzen, választható lyukbőséggel (0,8mm-től 2 és 3mm-ig cserélhető sziták). 
Az őrlés, darálás nagy porral jár, elvárás, hogy legyen hozzá kapcsolható (kompatibilis) porelszívó rendszer nagy porgyűjtő térfogattal ( kb. 100 liter ), a nagymértékű szállópor megfogásához. Az elszívó rendszerhez tartozó motor teljesítménye: 750W. Fordulat: ~2950. Légszívó teljesítmény: 1400m3/óra . Maximum 1,5-2m2 helyet foglaljon.
Olyan cégek jelentkezését várjuk, akiknek az adott területen ( tervezés, gyártás ) több éves tapasztalata van. (Kérjük, hogy csatoljon ajánlatához referenciát!)
Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre adjon be ajánlatot.

Szakmai kérdésekben az igénylő kapcsolattartója:

Fekete István, Tel: 62/543-468, Mobil: +36/30/6069-109; E-mail: feketei@geo.u-szeged.hu
