Hűtött csillagászati CCD kamera műszaki minimumkövetelményei:

	Műszaki paraméter 
	elvárt érték: 

	képalkotó chip típusa 
	full frame CCD. lehetőleg NABG 

	képfelvevő felület mérete 
	min. 3,5 x 3,5 cm 

	egy-egy pixel mérete 
	min. 9 x 9 m (négyzetes!) 

	pixelszám 
	min. 3000 x 3000 

	sötétzaj 
	max. 5 e- / sec / pixel @ 25 C 

	ADC felbontás 
	16 bit 

	kiolvasási zaj (RON) 
	max. 12 e- RMS 

	hűtés típusa 
	1 v. 2 fokozatú Peltier 

	hűtés kapacitása 
	min. 45 C a környezeti hőm. alá 

	hűtés szabályozottsága 
	+/- 0,1 C 

	shutter 
	egyenletes kivilágítottságot biztosító 

	távcsőre rögzítés
	standard – pl. 3” menetezett adapterrel 


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük a beadott ajánlaton a termék paraméterei is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.

Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Jäger Zoltán, Tel.: +36 20/390-0766; E-mail: jagerz@asterope.bajaobs.hu 

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (gyuris.ottilia@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!
